一、model.py 的输出（默认到 ../data/q2_output/）

1) aligned_from_raw.csv：对齐后的“主数据表”

这是把国站小时数据与微站高频数据用“±5分钟窗口”匹配后的结果表：对每一个国站时刻，去微站里找±5分钟内所有点，做聚合统计（mean/std/iqr），并记录匹配质量。

你在论文里可以这样解释关键字段：

- matched：该小时是否在微站窗口内找到数据（True/False）。

- n_points：该小时窗口内微站点的数量（反映微站采样密度/缺测）。

- min_delta_sec：窗口内“最接近国站时刻”的微站点与国站时刻的最小时间差（秒），越小越好。

- mc_XXX_mean / mc_XXX_std / mc_XXX_iqr：微站变量 XXX 在该窗口内的均值/标准差/四分位距（波动强度）。

- E：偏差定义 E = mc_PM2.5_mean − PM2.5（微站PM2.5与国站PM2.5之差）。

这张表就是后续所有分析图、重要性、PDP、验证分组统计的“数据来源”。

2) metrics.csv：模型效果汇总（CV + 留出集）

用于回答“解释模型对E的拟合能力如何”：

- 同时评估 Ridge+Spline（可解释） 与 HGBR（非线性），做时间序列交叉验证；

- 自动选择 CV_RMSE 更小者作为 best_model，并给出留出测试集的 RMSE/MAE。

3) test_with_pred.csv：留出集逐点预测结果表

这是“能画残差/诊断”的关键表，字段含义：

- dt：时间戳

- E：真实偏差

- E_pred：模型预测偏差

- residual = E − E_pred：残差（未被解释的部分）

- 其余列是模型用到的特征（气象/交叉气体/时间特征/对齐质量等）。

4) permutation_importance.csv：特征重要性表（置换重要性）

用于回答“哪些因素最能解释 E 的变化”：

- feature：特征名

- importance_mean：把该特征随机打乱后，模型评分（RMSE）变差的幅度均值；越大说明越关键

- importance_std：上述变差的标准差（稳定性）

二、model.py 输出的图（SVG）各自表达什么

A. fig_E_over_time.svg：E随时间变化（漂移证据图）

训练段与测试段的 E 曲线 + “test start”分割线，用来展示：

- E 是否存在随时间漂移（零点漂移/灵敏度漂移的宏观证据）。

B. fig_E_vs_station_pm25.svg：E vs 国站PM2.5（量程/浓度依赖）

散点图，解释：

- 偏差是否随污染水平变化（例如高浓度时系统性偏高/偏低，属于量程效应）。

C. fig_E_vs_humidity.svg：E vs 湿度（气象影响）

散点图，解释：

- 湿度对颗粒物测量/传感器响应的影响（凝结、吸湿增长、光学/电化学干扰等）在E上是否体现。

D. fig_diurnal_mean_E.svg：E的日变化（小时均值）

按 hour_of_day 聚合得到 E 的平均日变化曲线：

- 用来说明“同一日内不同时间段偏差不同”（与交通排放、边界层高度、温湿度日循环等相关）。

E. fig_feature_importance_top12.svg：Top12重要特征条形图

把 permutation_importance.csv 的 Top12 可视化：

- 给出“最关键的解释因子”排序，直接支撑你问题二“因素贡献”的文字结论。

F. fig_partial_dependence.svg：PDP（关键因素的方向性）

对优先列表中的前3个特征画 Partial Dependence：

- 用来回答“某因素升高，E总体是上升还是下降”（方向性/边际效应），比仅有重要性更可解释。

三、validate_q2.py 的输出：更“直观验证”的两张图 + 1个分组统计表

1) fig_E_vs_mcPM10_binned.svg：E vs 微站PM10（分箱均值趋势）

散点 + 分位数分箱后的均值趋势线：

- 用来验证“颗粒物相关交叉响应/共变结构”：当微站 PM10 升高时，E 的平均水平是否系统变化。

2) fig_E_vs_humidity_interaction.svg：湿度效应 × PM2.5强度（交互）

把样本按国站 PM2.5 的中位数分成 High/Low 两组，再分别画“湿度分箱均值曲线”：

- 用来说明：湿度对E的影响是否依赖于污染水平（交互效应）。

3) humidity_pm25_interaction_summary.csv：2×2分组统计表

将样本按

- Hum：湿度高/低（以中位数为阈值）

- PM：PM2.5高/低（以中位数为阈值）
做 4 组统计，输出每组 E 的：

- count 样本量、mean 均值、median 中位数、std 标准差
用于在正文里一句话“量化”交互结论。